天津图云智能科技有限公司

丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统技术服务项目-巡检报告

文件编号：TJTY-09-04

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.05.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.05.30 |
| 批准人:粱学敏 | 审批时间:2025.05.30 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.05.30 | V1.0 | 新建 | 粱学敏 |

目录

天津图云智能科技有限公司	1

1. 报告摘要	4

2. 巡检概述	4

3. 巡检范围与内容	4

4. 详细巡检结果	5

4.1. 网络设备巡检结果	5

4.2. 业务系统（丰盈云）巡检结果	5

4.3. 安全及应用交付设备巡检结果	6

5. 发现的问题与处理建议	6

6. 巡检总结	7

报告摘要

为保障“丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统”及相关基础设施的稳定、高效运行，天津图云智能科技有限公司运维团队于2025年5月15日至5月19日期间，依据既定《项目交付方案》中的服务标准与巡检规程，对贵方系统所依赖的网络、安全、服务器及核心应用进行了月度深度巡检与健康检查。

本次巡检覆盖了核心网络架构、安全设备、负载均衡及丰盈云业务系统本身。巡检结果显示，所有受检关键设备及系统均运行正常，核心服务可用性为100%，未发现可能引发业务中断的重大隐患。巡检过程中，发现负载均衡设备AX2000存在单电源模块运行的情况，已作为观察项记录并给出建议。整体系统运行状况健康，满足当前业务运行要求。

巡检概述

巡检目的：履行合同约定之预防性维护义务，主动发现并排除潜在故障隐患，评估系统健康度，为系统稳定运行与持续优化提供数据支持。

巡检时间：2025年5月15日 - 2025年5月19日

巡检方式：现场检查、远程登录诊断、性能监控数据收集与分析。

巡检依据：《丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统技术服务项目交付方案》中“定期巡检”章节及相关技术标准。

巡检范围与内容

本次月度巡检主要涵盖以下三个层面：

基础网络层：核心、汇聚及接入交换机的运行状态、端口状态、错误日志。

安全与应用交付层：防火墙、负载均衡设备的策略有效性、会话状态、硬件状态。

业务系统层：“丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统”主机的连通性、服务进程状态及基础资源使用情况。

详细巡检结果

网络设备巡检结果

对总计23台网络交换设备进行了全面检查，包括连通性测试、日志分析及配置备份。所有设备在线稳定，未发现异常告警或性能瓶颈。

| 设备名称 | 厂商型号 | 管理IP地址 | 运行状态 | 检查结果简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机1 | HP 5406zl | 192.168.99.1 | 正常 | 设备在线，双引擎及电源模块均正常工作，无严重错误日志。 |
| 核心交换机2 | HP 5406zl | 192.168.99.2 | 正常 | 设备在线，与核心交换机1形成冗余，运行状态正常。 |
| 汇聚交换机1 | HP 3500yl-24G | 192.168.99.11 | 正常 | 设备在线，上行链路正常，各接入端口无异常流量。 |
| 汇聚交换机2 | HP 3500yl-24G | 192.168.99.51 | 正常 | 设备在线，功能正常。 |
| 接入交换机1-18 | HP 2810-24G | 192.168.99.12-24, | 正常 | 共18台接入交换机在线，端口活动状态正常，未检测到环路或广播风暴。 |
| IDC核心交换机 | Cisco 3750 | 192.168.0.253 | 正常 | 设备在线，负责数据中心内部网络交换，运行平稳。 |

业务系统（丰盈云）巡检结果

对“丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统”所在的主机或虚拟设备进行了检查，确认业务服务可用。

| 系统/设备名称 | 型号/标识 | 管理IP地址 | 运行状态 | 检查结果简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰盈云系统主机 | TopIDP3000 (或应用服务器标识) | 192.168.99.6 | 正常 | 系统服务端口响应正常，应用进程活跃，近期无异常崩溃记录。通过业务界面模拟登录及关键功能访问测试，业务响应正常。 |

安全及应用交付设备巡检结果

对防火墙、反垃圾邮件网关及负载均衡设备进行了策略、会话及硬件状态检查。

| 设备名称 | 型号 | 管理IP地址 | 运行状态 | 检查结果简述与发现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天融信防火墙 | NGFW4000 | 192.168.101.1 | 正常 | 设备运行正常，安全策略生效中，CPU及内存利用率处于低位。 |
| 华堂防火墙 | 网络安全防御系统 V4.3 | 114.80.217.138 | 正常 | 设备在线，网络防护功能启用，运行日志无异常告警。 |
| 梭子鱼反垃圾邮件网关 | SPAM&VIRUS FIREWALL 200 | 114.80.217.139 | 正常 | 服务运行正常，病毒库已更新至最新版本。 |
| F5负载均衡 | BIG-LTM V9 | 192.168.100.1 | 正常 | 设备双机状态正常，虚拟服务器及池成员健康检查全部通过。 |
| AX负载均衡 | AX2000 | 192.168.70.154 | 注意 | 【发现项】 设备当前为单个电源模块运行。另一电源模块疑似故障或未插入。设备目前功能正常，但存在单点故障风险。 |

发现的问题与处理建议

问题描述：AX2000负载均衡设备（IP: 192.168.70.154）仅有一个电源模块处于工作状态。

风险分析：此状态降低了设备的供电冗余能力。若当前工作的电源模块发生故障，将导致设备宕机，进而影响由其负载的业务系统的可用性。

处理建议：

短期措施：立即检查故障电源模块的状态（是否硬件故障、电源线是否松动等），尝试恢复双电源运行。

长期建议：如电源模块确已损坏，建议尽快安排更换，以恢复完整的硬件冗余架构，确保业务高可用性。我方可协助进行备件寻源与更换操作。

巡检总结

本次月度定期巡检已按计划完成。丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统及其支撑的底层网络、安全环境整体运行状况优良，核心设备健康度良好，能够稳定支撑当前业务运行。

对于发现的AX负载均衡单电源运行情况，已列为需关注项。建议贵方关注此风险，并与我方协同确定后续处理方案。

运维团队将继续按照服务计划执行后续的巡检与维护工作，并通过监控平台进行7x24小时不间断的状态监视，确保系统持续稳定。